- 附件1：宣汉县第二人民医院监控系统扩容设备参数

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路高清网络硬盘录像机 | 32路8盘位 | - 1.1、处理器： 工业级微控制器 - 1.2、操作系统 ：嵌入式Linux操作系统 - 1.3、操作界面： Web，本地GUI - 1.4、后智能分析： 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用前智能分析 - 1.5、支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别周界防范 - 1.5.1、 前智能：支持； - 1.5.2、后智能：支持人、车（不支持属性）； - 1.6、 支持设置区域入侵、绊线入侵规则，最多10条规则； - 1.7、支持联动录像、抓图（全景图）、本地报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录； - 1.8、周界后智能性能（路数） 2路，每路绘制10规则线 ，周界前智能性能（路数） 8路 智能预览（周界）。 - 1.8.1、 检测规则框：支持配置规则框； - 1.8.2、 智能面板：显示物体类别（人、车）、事件类型、事件触发时间、抠图；不支持属性； - 1.8.3、 统计：分别统计人数，车辆数；最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像； - 1.8.4、 面板过滤：支持根据面板类型过滤面板； - 1.9、智能回放（周界） - 1.9.1、检索条件：通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片； - 1.9.2、 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、视频、图片（抠图、全景图）； - 1.9.3、 抓拍库容量：30万； - 1.10、 人脸检测 - 1.10.1、前智能：支持； - 1.10.2、后智能：支持； 支持设置检测区域，支持联动录像、抓图（全景图，人脸图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录； 人脸属性 性别，年龄段，眼镜，表情，口罩，胡子 人脸检测后智能性能（1080P）(路数) 1路，单路同时最多检测12张人脸 人脸检测前智能性能（路数） 全通道（最大处理8个事件/秒） 智能预览（人脸检测） (1)、 支持显示检测框；(2). 智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图； (3). 人脸数统计：统计24小时人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，支持快速添加到名单库； (4). 面板过滤：支持根据面板类型，属性过滤面板； 智能回放（人脸检测） (5). 检索条件：通过通道、时间、人脸属性检索图片； (6). 以图搜图：通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤； 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张； 支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片； （7） 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、图片； （8）. 历史库容量：30万； 1.11、历史库以图搜图 1.11.1. 通过人脸库/外部图片，设置相似度（50-100%）检索图片，支持通过属性进行二次过滤； 1.11.2. 支持按照日期分组检索结果，根据相似度排序查看前1000张； 1.11.3. 支持单个客户端上传30张图片，单次查询8张图片； 1.11.4. 支持支持关联回放事件前后10秒录像，导出快速添加到名单库； 1.12.人脸库管理 1.12.1. 导入方式：通过U盘、PCAPP、浏览器单张/批量导入人脸图片，建模速度30张/秒； 1.12.2. 支持人脸图片单张/多张复制到其他人脸库； 1.12.3. 人脸信息：姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号；自定义； 1.12.4. 图片要求：jpg格式，单张图片4M，像素范围100*100~1920*1080； 人脸库容量 最大10个人脸库，2万张图片，总容量2.5G。每个人脸信息包括：姓名、性别、生日、地址、证件类型、证件编号、地区 1.13人脸识别 1.13.1. 识别模式：前端人脸检测+前端人脸比对；前端人脸检测+后端人脸比对；后端人脸检测+后端人脸比对； 1.12.2. 前智能：支持； 1.12.3. 后智能：支持； 功能配置：普通/陌生人糢式；支持布防多个人脸库，分别设置相似度阈值； 当相似度达到/未达到（陌生人）阈值时，在客户端软件给出报警提示；支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件； 1.13人脸识别后智能性能（1080P）(路数) 1.13.1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸； 1.13.2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸 人脸识别前智能性能（路数） 全通道（最大处理8个事件/秒） 1.14智能预览（人脸识别） 1.14. 1.支持显示检测框； 1.14. 2.智能面板：显示事件类型，事件触发时间，人脸抓图，相似度，名单库名称； 1.14. 3.统计24小时识别人脸图片数，最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像，快速添加到名单库； 1.14.4.面板过滤：支持根据面板类型、属性过滤面板； 1.15智能回放（人脸识别） 1.15. 1. 检索条件：通过通道、时间、人脸属性、相似度、识别模式（陌生人/普通模式）检索图片； 1.15.2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持抓拍图片快速添加到人脸库，支持检索结果导出excel、视频、支持≥2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；（提供权威第三方带有CNAS、CMA、CAL标识的检测报告复印件并加盖投标人鲜章） 1.16. 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能； 1.16.1.可同时正放或倒放≥16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者≥16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或≥8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或≥2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 1.16.2.支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式； | 台 | 4 |
| 2 | 监控硬盘1 | 专业监控盘4T | 2.1存储容量4TB 2.2硬盘尺寸3.5英寸（桌面式） 2.3接口类型SATA3 缓存64MB 2.4转速5900转/分转/分纠错 | 个 | 8 |
| 3 | 监控硬盘2 | 专业监控盘6T | 3.1存储容量6TB 3.2硬盘尺寸3.5英寸（桌面式） 3.3接口类型SATA3 缓存64MB 3.4转速5900转/分转/分纠错 | 个 | 8 |
| 4 | 企业级48口千兆汇总交换机 | 千兆48口 | 4.1 二层网管交换机， 4.2 交换容量432Gbps， 4.3 包转发率108Mpps， 4.4 48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机， 4.5固化4个SFP千兆光口， 4.6支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能， 4.7支持睿易APP和MACC云平台统一管理 | 台 | 1 |