附件1

宣汉县第二人民医院

医用织物技术参数表（第二次）

| - 序号 | - 标的 - 名称 | - 规格 | - 参数 | - 单位 | - 数 - 量 | - 最高单价限价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 床单一 | - 床罩款式 - 210*90*20cm | - 1、面料成分：100%棉。 - 2、纱支支数：经纱21s（±3）×纬 纱21s（±3）。 - 3、织物密度（根/10cm）：经向密 度425±10；纬向密度228±10。 - 4、克重（g/㎡）：170（±3）。 - 5、水洗缩水率：≤5% - 6、起毛起球（级）：≧4 - 7、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐 汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光色牢 度、耐氯漂色耐度：≥4级。 - 8、断裂强力(N)：≥400 - 9、撕破强力(N)：≥15 - 10、异味：无。 - 11、此规格面料洗涤≥50次以后，面 料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 能有效防止病原微生物再生和繁殖， 避免病患交叉感染，菌种名称及（菌 种编码）： 大肠杆菌（ATCC 25922）、金黄色 葡萄球菌（ATCC 6538）、铜绿假单 胞菌（ATCC 10145）、白色念珠菌 （ATCC 10231）、肺炎克雷伯氏菌 （ATCC 4352）、枯草芽孢杆菌（CI CC 10002）。 - 12、此规格面料需符合国家纺织产品 基本安全技术规范GB 18401-2010 B类要求：PH值：4.0-8.5、甲醛含量 （mg/kg）：≤75、可分解致癌芳香 胺染料（mg/kg）：禁用。 | - 床 | - 225 | - 90.00 | 20250.00 |
| - 2 | 床单二 | - 110*80cm |  | - 床 | - 10 | - 90.00 | 900.00 |
| - 3 | 被套一 | - 200*100cm |  | - 床 | - 10 | - 130.00 | 1300.00 |
| - 4 | 被套二 | - 220*150cm |  | - 床 | - 190 | - 130.00 | 24700.00 |
| - 5 | 枕套 | - 75*48cm |  | - 个 | - 205 | - 20.00 | 4100.00 |
| - 6 | 空调被 | - 220*150cm | - 1、符合GB/T22796-2021《床上用品》。 - 2、符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 | - 床 | - 20 | - 140.00 | 2800.00 |
| - 7 | 枕芯 | - 75*48cm | - 面料成分：100%聚酯纤维。 - 填充物：100%聚酯纤维。 - 规格尺寸偏差率（%）：±3.5。 - 纬斜、花斜（%）：≤4.0。 5、色花、色差（级）：≥3。 6、色污渍（处/件）：轻微允许 3。 - 耐水色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3。 - 耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3。 - 耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色≥3。 - 耐干摩擦色牢度（级）：干摩≥3。 - 甲醛含量：≤75mg/kg。 - pH 值:4.0-8.5。 - 异味：无。 - 可分解致癌芳香胺染料：满足 GB/T17592-2011 的规定。 - 原料要求：不得使用违禁物。 | - 个 | - 35 | - 30.00 | 1050.00 |
| - 8 | 棉絮 | - 220cm*150cm8斤 | - 面料成分：100%天然棉絮,一级棉花。 - 原料要求：符合 GB18383-2007 的规定。 3、短纤维含量（%）：13mm 及以下≤25%。 - 4、含杂率（%）：棉纤维≤1.4；其他絮用纤维≤2.0。 5、卫生要求符合GB18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》。 - 6、符合GB/T35932-2018《梳棉胎》。 | - 床 | - 5 | - 230.00 | 1150.00 |
| - 9 | 垫絮 | - 210cm*90cm - 6斤 |  | - 床 | - 5 | - 170.00 | 850.00 |
| 服务要求： 1、自验收合格之日起质保一年，若出现非人为因素导致的产品问题，供应商应更换全新产品。 1、未明确颜色的产品（棉絮、垫絮、枕芯、棉芯等除外），配送前由使用科室确定，不影响单价执行。供应商响应时提供不低于6 种的颜色的色卡彩色图片资料。 2、未明确花纹样式及颜色的产品（主要指印花类床单、被套类产品），配送前由使用科室确定，不影响单价执行。供应商响应时提供不低于 6 种花纹样式及颜色的色卡彩色图片资料。 3、未明确印字图案及颜色的产品，配送前由医院确定，不影响单价执行。 4、供应商需承诺在医院未要求变更产品颜色、印花、印字、款式等参数前，能够提供与医院现有产品颜色、印花、印字、款式等一致的产品（提供承诺函）。 5、送达响应文件时，按床单一要求规格提供相应样品一件评审后返还，并提供与样品一致的面料（20cm*20cm）一块，便于采购人备案。 6、包装方式及运输 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。供应商须提供书面承诺函，承诺包装、运输、搬运等安全责任及费用由供应商负责。 |  |  |  |  |  |  |  |